小型提取浓缩机组的操作步骤

一、开机准备

1、前往设备区域，检查电源、水源、气源是否稳定，检查管路连接是否松动或泄漏。

2、打开电源，检查主机电控系统是否启动，观察电控系统显示屏是否正常，确保主机启动正常。

3、打开冷却水源并调节水量，观察冷却器排水口和进水口是否正常。

4、打开提取浓缩机压缩空气开关，并检查空气压缩机排气管路是否通畅。

二、操作流程

1、选择合适的提取浓缩剂加入至蒸发器中，打开蒸发器加热装置，使其达到设定温度。

2、调节循环泵流量和蒸发器温度，确保设备正常运行。

3、操作人员需时时关注监测技术参数，如温度、压力等，以便调节设备最佳运行状态。

4、在整个操作过程中，必须保持设备外部清洁，以免影响操作性能。

三、关机操作

1、关闭蒸发器运行装置，待设备冷却到室温时，关闭冷却水源进行清洗。

2、关闭循环泵运行装置，待设备循环系统自动排空后，关闭主机电源。

3、关闭提取浓缩机压缩空气开关，按顺序关闭各管路阀门，至设备内外压力均为零。

4、清理设备，保持设备及周边环境干净整洁。